| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας Αρ. Μελέτης:…5/2014…. | ΕΡΓΟ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 Αντικείμενο

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια σιδηρών, χυτοσιδηρών και  ορειχάλκινων εξαρτημάτων που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή των έργων και τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πέλλας, για το έτος 2014.

2_Σιδηροεξαρτήματα

Όλα τα ειδικά τεμάχια από σίδηρο θα αποτελούνται από χάλυβα με αντιοξειδωτική προστασία (γαλβανιζέ) σε συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΝ-10242:1994 και θα είναι κατασκευασμένα σε εργοστάσιο που πληρεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας EN ISO 9001:2008 και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή κοιλότητες που να φαίνονται και χωρίς γεμίσματα με ξένες ουσίες.

Κωδικοί 1-9

Τα νίπελ, και τα ρακόρ θα φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση πολυγώνου για τον εύκολο χειρισμό τους.

Κωδικοί 10-15

Γαλβανιζέ γωνίες με σπείρωμα αμφίπλευρα θυληκό και ύπαρξη κορδονιού στα δύο άκρα για την αποφυγή τραυματισμού των τεμαχίων κατά τη χρήση τους.

Κωδικοί 16-23

Γαλβανιζέ γωνίες με σπείρωμα θυληκό – αρσενικό και ύπαρξη κορδονιού στο θυληκό άκρο.

Κωδικοί 24-39

Ταφ Γαλβανιζέ, ταφ συστολικά γαλβανιζέ και μούφες γαλβανιζέ με ύπαρξη κορδονιού στα άκρα για την αποφυγή τραυματισμού των τεμαχίων κατά τη χρήση τους.

Κωδικοί 40-42

Μούφες μαύρες (Carbon Steel) κατά την προδιαγραφή DIN2986.

Κωδικός 43-50

Συστολές Αγγλίας Γαλβανιζέ με ύπαρξη κορδονιού.

Κωδικός 51-61

Συστολές τύπου Αμερικής Γαλβανιζέ με κατάλληλη διαμόρφωση πολυγώνου για τον εύκολο χειρισμό τους.

Κωδικός 62-65

Τάπες αρσενικές μαύρες (Carbon Steel) κατά την προδιαγραφή DIN2986.

Κωδικός 66-69

Τάπες θυληκές γαλβανιζέ με κατάλληλη διαμόρφωση πολυγώνου για τον εύκολο χειρισμό τους.

Κωδικός 70-71

Μούφες Μέσα Έξω Βόλτα Γαλβανιζέ με ύπαρξη κορδονιού.

Κωδικοί 72-73

Τα συστολικά νίπελ γαλβανιζέ θα φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση πολυγώνου για τον εύκολο χειρισμό τους.

Κωδικοί 74-78

Σωληνομαστοί γαλβανιζέ διπλού σπειρώματος διαμέτρου όπως τον πίνακα προϋπολογισμού

Επειδή τα ειδικά τεμάχια θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου ύδατος πρέπει ουδεμία να έχουν νοσηρά επίδραση επί του ύδατος και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι

επικίνδυνο για την υγεία.

3_ Ορειχάλκινα εξαρτήματα ύδρευσης

Τα Ορειχάλκινα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους,

υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια.

Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών.

Το υλικό του σώματος και τον άκρων από ορείχαλκο CW617N βάση του προτύπου ΕΝ12165 ή CW614W βάση του προτύπου ΕΝ 12164.

Το σπείρωμα των άκρων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228.

Πάχος θυληκού σπειρώματος τουλάχιστον 4χιλ.

Κωδικοί 79-87

Σφαιρικοί διακόπτες από ορείχαλκο διαμέτρου όπως τον πίνακα προϋπολογισμού.

Κωδικός 88

Μειωτής πίεσης 2 ινστών, με σύνδεση θυληκό – θυληκό, μέγιστη πίεση εισόδου τουλάχιστον 25bar, και πίεση εξόδου 0.5-5bar με 5% ανοχή.

Κωδικοί 89-92

Ορειχάλκινοι κρουνοί απλοί, και μισόστροφοι με ρακόρ σύμφωνα με τον πίνακα του προϋπολογισμού.

Κωδικοί 93-102

Ρακόρ αρσενικό , και ρακόρ σύνδεσης με ορειχάλκινο δαχτυλίδι για σύνδεση σωλήνων πολυαιθυλενίου.

Κωδικοί 103-104

Ρακόρ σύνδεσης υδρομέτρων με κατάλληλη διαμόρφωση πολυγώνου στο θυληκό άκρο για τον εύκολο χειρισμό τους.

Κωδικός 105

Βάνες μισόστροφες με βόλτα Μέσα Έξω 1/2”.

4_Χυτοσιδηρά τεμάχια

Τα από χυτοσίδηρο ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C.θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένα με ξένη ουσία. Το άκρο των θα είναι ευθεία κατάλληλα για σύνδεση με κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο.

Τα χυτοσιδηρά μέρη θα έχουν εσωτερική και εξωτερική βαφή, αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατάλληλη για πόσιμο νερό.

Όλα τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια για δίκτυα σωλήνων υπό πίεση πρέπει να

ανταποκρίνονται γενικά προς το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1345.1 και το κάθε ένα ειδικό

τεμάχιο στο αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ.

Επειδή τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου

ύδατος πρέπει ουδεμία να έχουν νοσηρά επίδραση επί του ύδατος και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι

επικίνδυνο για την υγεία.

Κωδικοί 106-116

Διπλή μούφα παροχής με ελαστική στεγάνωση διαστάσεων όπως ο πίνακας προϋπολογισμού.

Κωδικοί 117-118

Ταφ τριών φλαντζών με φλάντζες σύμφωνα με τον πρότυπο ΕΝ1092-2 ή DIN 3202.

Κωδικοί 119-122

Φλάντζες σιδήρου τόρνου με οπές , ανοικτές και τυφλές σύμφωνα με τον πίνακα προϋπολογισμού.

Κωδικοί 123-126

Καμπύλη οξυγώνου με ραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10253-1 και διαστάσεων όπως στον πίνακα προϋπολογισμού.

Κωδικοί 127-128

Συστολή φλαντζωτή με ωτίδες (φλάντζες) σύμφωνα με το πρώτυπο DIN3202.

Κωδικοί 129-134

Ζιμπώ σωλήνων για σωλήνες PVC, ζιμπώ μακρύλαιμα, και ζιμπώ συστολικά, με ελαστική στεγάνωση και βίδες με αντιοξειδωτική προστασία (γαλβανιζέ), με διαστάσεις όπως ο πίνακας προϋπολογισμού.

Κωδικοί 135-138

Κολάρο (παροχή) από χυτοσίδηρο με βίδες με αντιοξειδωτική προστασία (γαλβανιζέ) και ελαστική στεγάνωση.

Κωδικοί 139-143

Βάνα φλαντζωτή από ελατό χυτοσίδηρο με βολάν, με διαστάσεις σύμφωνα με τον πίνακα προϋπολογισμού

Κωδικός 144

Υδροστόμια (κρουνοί) πυρκαγιάς από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 1563, διαμέτρου 80χιλ (Φ80) βαρέως τύπου με δύο στόμια υδροληψίας διαμέτρου 50χιλ. Τα εξαρτήματα εκτός του κορμού θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα υπάρχει στεγάνωση με ελαστικούς δακτυλίους.

Κωδικός 145

Ταφ τριών μουφών για σωλήνες PVC με ελαστική στεγάνωση.

Κωδικοί 146-149

Ενωτικό θηλυκό σωλήνων PVC, με φλάντζα κατά το πρότυπο ΕΝ1092-2 ή DIN3202.

5 Καταλληλότητα Υλικών

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό σύμφωνα με τους διεθνείς

κανονισμούς, δηλαδή επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, από ανεγνωρισμένο οίκο του Εξωτερικού.

| Γιαννιτσά 11/03/2014 Ο συντάξας Τούσης Εμμανουήλ Πολιτικός Μηχανικός | Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΠ Μαντζανάς Φώτης |
| --- | --- |